Тягач Scania G500A6x6HZ-E5-NTG

|  | Начальный выбор / Initial selections |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Область применения | перевозка общих грузов |
|  |  | Тип использования | внедорожные работы |
|  |  | Тип ТС+колесная формула | A6x6 |

|  |  | Модель кабины | CG20N |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группы компонентов / Component Groups |  |  |
|  |  | Область применения и вид перевозок | перевозка общих грузов - внедорожные работы |
|  |  | Адаптация шасси и колёсная формула | A6x6 |
|  |  | Уровень оборудования кабины | базовый для внедорожных работ |
|  |  | Аэродинамика | без спойлеров |
|  |  | Топливная система | внедорожные работы - тягач |
|  |  | Шины | внедорожные работы (heavy) |
|  |  | Комплект кузовного оборудования | перевозка общих грузов - тягач |
|  |  | Прицеп | полуприцеп |
|  | Общие параметры / General |  |  |
|  | Тип / Type |  |  |
|  |  | Базовое шасси | грузовой автомобиль |
|  |  | Адаптация шасси | седельный тягач |
|  |  | Колёсная формула | 6x6 |
|  |  | Высота шасси | Высокая |
|  |  | Расположение рулевого колеса | слева |
|  | Сертификаты и маркировка / Certificates and plates |  |  |
|  |  | Наклейка, удостоверяющая сертификацию ECE | есть |
|  |  | Внедорожная класcификация транспортного средства (категория N3G) | в соотв. c директивой EC 2007/46 |
|  |  | Язык идентификационной таблички | Русский |
|  |  | Дополнительная табличка с данными в кабине | в соответствии с законодательством ЕС |
|  |  | Крепление переднего регистрационного знака | установлено |
|  | Габаритные размеры / Dimensions |  |  |
|  |  | Ширина шасси | 2600 mm |
|  |  | Максимальная высота транспортного средства | 4 метра (согл. дир. 96/53/EG) |
|  |  | (неизменяемый код) Соответствует требованиям по максимальной высоте (Max truck height approved) | да |
|  |  | Колесная база | 3850 mm |
|  |  | Задний свес (размер-JA) | 2225 мм |
|  |  | (неизменяемый код) Расстояние между осями задней тележки, 1-2 | 1450 mm |
|  |  | (Неизменяемый код) Угол поворота 1st, правый поворот | 40 max |
|  |  | (Неизменяемый код) Угол поворота 1st, левый поворот | 44 max |
|  | Масса и нагрузки / Weights |  |  |
|  |  | Разрешенная нагрузка на второй мост | 8000 kg (для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 10 т/ось) |
|  |  | Разрешенная нагрузка на третий мост | 8000 kg (для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 10 т/ось) |
|  |  | Полная разрешенная масса автомобиля (GVW legal) | 25000 kg |
|  |  | Полная масса автопоезда, техническая (GTW technical) | 60000 kg |
|  | Пакетные предложения / Packages |  |  |
|  | Scania XT |  |  |
|  |  | Пакет Scania XT | с пакетом |
|  |  | Пакет Scania XT, экстерьер | с пакетом |

|  | Интерьер / Interior |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пакет Климат-контроль | кондиционер + автоматическое управление + с подогревом |
|  | Стиль / Styling |  |  |
|  |  | Пакет наружной окраски, облицовка радиатора | облицовка радиатора XT, черная |
|  | Силовая установка / Engine |  |  |
|  | Двигатель / Engine |  |  |
|  |  | Топливо | Дизельное |
|  |  | Рабочий объем двигателя | 13 литров |
|  |  | Экологические нормы | Euro 5 |
|  |  | Двигатель (модель) | Тип двигателя: Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Рабочий объем: 12,7 дм3 Макс. мощность при 1900 об/мин: 500 л. с. (368 кВт) Макс. крутящий момент при 1000-1300 об/мин: 2550 Нм Способ понижения токсичности ОГ: SCR |

|  | Класс исполнения турбокомпрессора | усиленный |
| --- | --- | --- |
|  | Система понижения токсичности отработавших газов (SCR) | с SCR |
|  | Ограничитель крутящего момента NOx control | с NOx control |
|  | Ограничитель крутящего момента NOx control | с ограничителем |
|  | Исполнение системы вентиляции картера двигателя | открытая |
|  | Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя | центрифуга |
|  | Тип маслоотделителя (код цены) | центрифуга (обязательно) |
|  | Указатель уровня масла в двигателе | с указателем |

|  |  | Тип масла в трансмиссии | стандартное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрический подогрев двигателя (код цены) | с подогревом (для двигателей D13) |
|  |  | Электрический подогрев двигателя | с подогревом |
|  |  | Ограничитель белого дыма | с ограничителем |
|  |  | Уровень наружного шума | 82 dBA R51.02 |
|  | Система впуска / Air intake |  |  |
|  |  | Воздухозаборник | высокий, задний |
|  |  | Эксплуатационный класс воздухозаборника | стандартный |

|  | Система охлаждения / Cooling system |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр вентилятора охлаждения | 813 mm |
|  |  | Температура кристаллизации охлаждающей жидкости | -40 градусов C |
|  |  | Площадь радиатора | 83 dm2 |
|  | Система выпуска отработанных газов / Exhaust system |  |  |
|  |  | Варианты исполнения глушителя | обычный |
|  |  | Направление выхлопной трубы | вертикальная выхлопная труба |

|  |  | (неизменяемый код) Длина глушителя | 600 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (неизменяемый код) Расположение глушителя (XM) | 2650 mm |
|  | Коробка передач / Gearbox |  |  |
|  | Коробка передач / Gearbox |  |  |
|  |  | Коробка передач | GRSO905R 12-ступенчатая коробка передач с ускоряющей передачей, 2-мя передачами малого хода, 2-мя передачами заднего хода и ретардером. |
|  |  | Раздаточная коробка | GT900 |
|  |  | Привод переднего моста (для полноприводных а/м) | подключаемый |
|  |  | Охладитель масла коробки передач | с охладителем |
|  |  | Охлаждение масла коробки передач | жидкостное |
|  |  | Хладагент для охладителя масла коробок передач (код цены) | жидкостный |
|  | Сцепление / Clutch |  |  |
|  |  | Тип сцепления | механическое |
|  |  | Управление сцеплением осуществляется вручную с помощью педали сцепления. |  |

|  |  | Защита сцепления от перегрузки | с защитой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мосты / Axles |  |  |
|  | Передние мосты / Front axles |  |  |
|  |  | Максимально допустимая нагрузка на передний мост | 8500 kg |
|  |  | (неизменяемый код) Тип переднего моста | AMD600TZP |
|  | Задние мосты / Rear axles |  |  |
|  |  | (неизменяемый код) Тип заднего моста | AD501TZP |
|  |  | Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | 30 000 кг (15000 + 15000) |
|  |  | Модель задней тележки | BT301I |
|  |  | Главная передача | RBP835 |
|  |  | RBP835 представляет собой тандемную тележку с колесными редукторами, предназначенную для автомобилей, используемых в строительстве. |  |

|  |  | Главное передаточное число | 4,93 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Блокировка дифференциала | с блокировкой |
|  |  | Масляный фильтр заднего моста | с фильтром |
|  | Коробки Отбора Мощности / Power Take-Off |  |  |
|  | Отбор мощности независимый от сцепления / Clutch independent PTO |  |  |
|  |  | КОМ на двигателе, тип ED | с подготовкой |
|  | Топливные баки / Fuel tanks |  |  |
|  | Общая информация / General |  |  |
|  |  | Объем топливного бака слева | 330 dm3 |
|  |  | Форма топливного бака с левой стороны | цилиндрический |
|  |  | Объем топливного бака справа | 440 dm3 |
|  |  | Форма топливного бака с правой стороны | цилиндрический |
|  |  | Материал топливного бака | алюминий |
|  |  | Количество топливных баков и материал (код цены) | два алюминиевых топливных бака |
|  |  | Расположение топливного бака | нормальное |
|  |  | Крышка горловины топливного бака | запирающаяся |
|  |  | Запирающаяся крышка горловины топливного бака | 2 штуки |
|  |  | Подогреватель топлива | с подогревателем |
|  |  | Защитная сетка в горловине топливного бака (код цены) | 2 шт |
|  |  | Защитный клапан в горловине топливного бака | с клапаном |
|  | Баки для мочевины / SCR tanks |  |  |
|  |  | Подогрев системы SCR | с подогревом |
|  |  | Бак для мочевины (SCR) установленный на правой стороне | 47 dm3 |
|  | Шасси / Chassis |  |  |
|  | Рама / Frame |  |  |
|  |  | Класс прочности рамы | 3 |
|  |  | Тип рамы | F958 |

Толщина обоих элементов рамы транспортного средства составляет 9,5 мм, а элемента усиления – 8 мм. Вес элемента рамы составляет 54 кг на погонный метр.

|  |  | Защита задней кромки рамы | с защитой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рулевое управление / Steering |  |  |
|  |  | Рулевое управление | 1-контурное с гидравлическим усилителем |
|  |  | Рулевое усилие в соответствии с директивой 70/311/EEC | нет |
|  |  | Маневренность в соответствии с директивой 97/27/EС | да |
|  |  | Регулировка рулевого колеса | регулировка угла наклона и продольного положения |
|  |  | Рулевое колесо | базовое |
|  | Передняя подвеска / Suspension front |  |  |
|  |  | Тип передней подвески | рессорная |
|  |  | Передняя подвеска, тип рессор | 3x29, параболические |
|  |  | Материал втулки передних рессор | сталь |
|  |  | Настройка амортизатора переднего моста | жесткий амортизатор |
|  | Задняя подвеска / Suspension rear |  |  |
|  |  | Тип задней подвески (код цены) | рессорная |
|  |  | Задняя подвеска, тип рессор | 5x48/90, параболические |
|  |  | Амортизатор, задний мост (код цены) | обязательно |
|  |  | Амортизаторы на задней оси | с амортизаторами |

|  | Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось | нормальной жесткости |
|  |  | Стабилизатор поперечной устойчивости, передний (код цены) | стабилизатор поперечной устойчивости нормальной жесткости для одного переднего моста |
|  |  | Стабилизатор поперечной устойчивости, задняя ось | со стабилизатором |

|  | Электрооборудование / Electrics |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аккумуляторные батареи | 230 Aч |
|  |  | Расположение АКБ | слева |
|  |  | Генератор | 100 A |
|  |  | Тип выключателя АКБ | выключатель в кабине с блокировкой от случайного нажатия |
|  | Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards |  |  |
|  | Шины / Tyres |  |  |
|  |  | Шины | с шинами |
|  |  | Гибкость выбора брэнда шин | фиксированный |
|  |  | Шины, производитель | Bridgestone |
|  |  | Уменьшенное количество шин | нет |
|  |  | Размер шин, передний мост | 315/80 R22.5 |
|  |  | Размер шин, задний мост | 315/80 R22.5 |
|  |  | Размер шин, запасное колесо | 315/80 R22.5 |
|  |  | Шины, передняя мост - область применения | строительство (construction) |
|  |  | Шины, задний мост (ведущий) - область применения | строительство (construction) |
|  |  | Шины, запасное колесо - область применения | cтроительство (construction) |
|  |  | Рисунок протектора шин для переднего моста | для управляемого моста |
|  |  | Рисунок протектора шин для заднего моста | для ведущего моста |
|  |  | Рисунок протектора шин запасного колеса | для управляемого |
|  |  | Тип шин на переднем мосту | 315/80R22.5 Construction Steer Bridgestone |
|  |  | Количество шин на переднем мосту | 2 |
|  |  | Тип шин на заднем мосту | 315/80R22.5 Construction Drive Bridgestone |
|  |  | Количество шин на заднем мосту | 8 |
|  |  | Тип шин, запасное колесо | 315/80R22.5 Construction Steer Bridgestone |
|  |  | Количество шин, запасное колесо | 1 |
|  |  | Индекс нагрузки шин для переднего моста | 156 (4000 kg) |
|  |  | Индекс нагрузки шин для заднего моста | 150 (3350 kg) |
|  | Диски / Rims |  |  |
|  |  | Материал колесного диска | сталь |
|  |  | Тип колесных дисков для переднего моста | 22.5 x 9.00 стальной |
|  |  | Количество дисков на переднем мосту | 2 |
|  |  | Тип колесных дисков для заднего моста | 22.5x9.00 стальной |
|  |  | Количество дисков на заднем мосту | 8 |
|  |  | Тип колесных дисков запасное колесо | 22.5x9.00 стальной |
|  |  | Количество дисков, запасное колесо | 1 |
|  | Дополнительное оборудование / Wheel equipment |  |  |
|  |  | Декоративные колпаки колес | окрашенная сталь |
|  |  | Декоративные колпаки колес (код цены) | окрашенная сталь 1 ось |
|  |  | Противооткатные упоры | 2 штуки |
|  | Передние крылья и брызговики / Mudguard front |  |  |
|  |  | Размер передних брызговиков | 725 mm |
|  |  | Резиновые брызговики для передних колес | с брызговиками |
|  |  | Размер панели отделки передних колесных арок | 715 mm |
|  | Задние крылья и брызговики / Mudguard rear |  |  |
|  |  | Задние крылья | с крыльями |
|  |  | Исполнение задних крыльев | с нормальным верхом |
|  |  | Положение задних крыльев | нормальное |
|  |  | Боковое смещение задних крыльев | смещение наружу |
|  |  | Задние брызговики | есть |
|  |  | Материал задних брызговиков | резина |
|  | Тормозная система / Brakes |  |  |
|  | Рабочая тормозная система / Brake system |  |  |
|  |  | Размер тормозных камер для транспортных средств, не оборудованных тормозной системой EBS | технически допустимая полная масса GVW |
|  |  | Категория тормозной системы | AF |
|  |  | Адаптация тормозной системы | седельный тягач |
|  |  | Тип тормозных механизмов | барабаны |
|  |  | Управление тормозами | пневматическое |
|  |  | Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов | пневматическое |
|  |  | ABS, (Антиблокировочная система тормозов) | с ABS |
|  |  | Противобуксовочная система (ПБС) | с ПБС |
|  |  | APS компрессор | с электронным управлением |
|  |  | Стояночная тормозная система | пневматическая |
|  |  | Управление стояночной тормозной системой прицепа | с функцией проверки удержания автопоезда стояночной системой тягача |
|  |  | Предохранительный клапан блокировки стояночных тормозных камер | с клапаном |
|  | Колесные тормоза / Wheel brakes |  |  |
|  |  | Тип тормозной камеры передней оси | с пружинным энергоаккумулятором |
|  |  | Тип тормозной камеры 1-ой задней оси | с пружинным энергоаккумулятором |
|  |  | Тип тормозной камеры 2-ой задней оси | с пружинным энергоаккумулятором |
|  |  | Тормозные накладки задние шириной 254 мм | с накладками |
|  | Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes |  |  |
|  |  | Тип ретардера | R4100 |
|  |  | Управление вспомогательным тормозом | автоматическое управление |
|  | Тормоза прицепа / Trailer brakes |  |  |
|  |  | Привод тормозов прицепа (код цены) | адаптация седельный тягач |
|  |  | Соединения с тормозной системой полуприцепа | с соединением |
|  | Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation |  |  |
|  | Тягач / Tractor |  |  |
|  |  | Тип седельно-сцепного устройства | фиксированное (жесткое крепление к монтажной плите) |
|  |  | Седельно-сцепное устройство | Jost JSK 38C-1, height 190mm |
|  |  | Фиксированное, литое опорно-сцепное устройство, высота 190 мм. Величина D = 260 кН, величина U = 36 000 кг. |  |

|  |  | Положение седельно-сцепного устройства | 400 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плита крепления седельно-сцепного устройства | 40 mm, D-value max 260kN |
|  |  | Кронштейны седельно-сцепного устройства | с отверстиями |
|  |  | Высота кронштейнов седельно-сцепного устройства | 40 mm |
|  | Интерфейс для кузовоного оборудования / Bodywork interface |  |  |
|  |  | Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов | общие сведения |
|  |  | Кабель в крыше (для кузовной надстройки) | с кабелем |
|  | Соединения для прицепа / Trailer connections |  |  |
|  |  | Кронштейн разъемов прицепа | за кабиной |
|  |  | Тип соединений с тормозной системой прицепа | тип ISO |
|  |  | Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа | 1x15- полюсный ISO 12098 |
|  |  | Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа | 15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных |
|  |  | Тип разъемов для подсоединения прицепа | ISO стандарт |
|  | Другое оборудование / Miscellaneous |  |  |
|  |  | Ступенька на шасси слева | со ступенькой |
|  |  | (неизменяемый код) Соответствует требованиям по задней противоподкатной защите (RUP approved) | да |
|  |  | Держатель номерного знака, задний | тип "панель" |
|  | Экстерьер кабины / Cab exterior |  |  |
|  | Общее оборудование кабины / Cab general |  |  |
|  |  | Тип кабины | CG |
|  |  | Подвеска кабины | механическая подвеска HD |

|  |  | Насос подъема кабины | ручной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экстерьер / Exterior |  |  |
|  |  | Люк в крыше | с ручным управлением |
|  |  | Сетка против насекомых | с сеткой |
|  |  | Направляющие рельсы на крыше | с рельсами |
|  |  | Противосолнечный козырек, наружный | с козырьком |
|  |  | Звуковой сигнал спереди | пневматический 118 dB |
|  |  | Дефлектор для окна водительской двери | есть |
|  |  | Дополнительная ступенька для кабины подвешенная на двух усиленных резиновых ремнях | есть |
|  |  | Контрастная полоса на двери и с боковой стороны кабины | есть |
|  | Передний бампер / Front bumper |  |  |
|  |  | (неизменяемый код) Соответствует требованиям по передней противоподкатной защите (FUP approved) | да |
|  |  | Выступающий вперед бампер | 150 mm |
|  |  | Высокорасположенный бампер с удлинением по горизонтали на 150 мм. |  |

|  | Складная подножка в бампере | с подножкой |
| --- | --- | --- |

|  | Остекление / Windows |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ветровое стекло | стандартное |
|  |  | Тип стекла в окне двери | ламинированное термостекло (двухслойное) |
|  |  | Остекление окон дверей (код цены) | двойное остекление 14/17/20 кабины |
|  |  | Окно задней стенки кабины | без окна |
|  | Зеркала / Mirrors |  |  |
|  |  | Тип стекла зеркала заднего вида со стороны водителя | сферическое стекло |
|  |  | Тип стекла зеркала заднего вида со стороны пассажира | сферическое стекло |
|  |  | Тип зеркала заднего вида | A |
|  |  | Тип кожуха для зеркала заднего вида | ребристый |

|  | Подогрев зеркала заднего вида | с подогревом |
| --- | --- | --- |
|  | Зеркала заднего вида с электрической регулировкой | со стороны водителя и пассажира |

|  |  | Широкоугольное зеркало заднего вида | с 2-х сторон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зеркало ближнего вида | с электрической регулировкой и подогревом |
|  |  | Зеркало переднего вида | с электрической регулировкой и подогревом |
|  | Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm |  |  |
|  |  | Тип замка дверей кабины | центральный замок с дистанционным управлением |
|  |  | Центральный замок (код цены) | дистанционный (кабина 14/17/20) |
|  |  | Радиочастота дистанционного управления центральным замком | 433 MHz |
|  |  | Количество ключей/брелоков | два |
|  | Наружные световые приборы / Lamps |  |  |
|  |  | Тип передних фар | H7 |
|  |  | Настройка фар | для правостороннего движения |
|  |  | Постоянный ближний свет | с постоянным ближним светом |
|  |  | Постоянный ближний свет (DRL), вариант исполнения | светодиоды (LED DRL) + габаритные огни |
|  |  | Корректор уровня фар | ручной |
|  |  | Защита фар | с защитой |

|  | Встроенные фары-прожекторы в крыше кабины | с фарами |
| --- | --- | --- |

|  | Противотуманные фары | с фарами |
| --- | --- | --- |
|  | Версия передних противотуманных фар | галогенные |

|  |  | Передние габаритные фонари | белые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знак автопоезда | оранжевый (с выключателем) |
|  |  | Проблесковые маячки на крыше кабины | подготовка под установку |
|  |  | Рабочее освещение наверху задней стенке кабины | подготовка |
|  |  | Боковые габаритные огни | установленные временно (для шасси) |
|  |  | Фонарь освещение ССУ | белый |
|  |  | Конструкция задних фонарей | с лампой накаливания |
|  |  | Расположение задних фонарей | на кронштейнах |
|  |  | Звуковой сигнал движения задним ходом | с сигналом |
|  | Интерьер кабины / Cab interior |  |  |
|  | Сиденья / Seats |  |  |
|  |  | Сиденье водителя | medium B |
|  |  | Сиденье пассажира | складное |
|  |  | Обивка сиденья водителя | тканое и трикотажное полотно |
|  |  | Обивка сиденья пассажира | тканое и трикотажное полотно |
|  |  | Регулируемый амортизатор сиденье водителя | да |
|  |  | Подогрев сиденья водителя | с подогревом |
|  |  | Количество сидений со стороны пассажира | 1 |
|  |  | Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности | контрольная лампа + звуковой сигнал |
|  | Спальные места / Beds |  |  |
|  |  | Нижнее спальное место | 800 mm, фиксированное |
|  |  | Неподвижная спальная полка размером 800 x 2000 мм. |  |

|  | Верхнее спальное место | шириной 600mm |
| --- | --- | --- |

|  |  | Страховочная сетка спального места | с сеткой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Места для хранения / Storages |  |  |
|  |  | Места для хранения в боковых стенках кабины | слева и справа |
|  |  | Вещевое отделение над дверью | есть |
|  |  | Ящик под спальным местом | выдвижной ящик |
|  |  | Наружный вещевой ящик | со стороны водителя |
|  | Интерьер / Interior |  |  |
|  |  | Обивка боковых панелей и потолка | ткань |
|  |  | Обивка дверей | тканевая |
|  |  | Цвет боковой панели | темная |
|  |  | Внутренний противосолнечный козырек двери водителя | складной |
|  |  | Занавески ветрового стекла и окон дверей | со шторкой |
|  |  | Занавеска спального места | подготовка |
|  |  | Защитные коврики на пол | резиновые |
|  |  | Центральный коврик на пол | резиновый |
|  | Приборы / Instruments |  |  |
|  |  | Отделка панели приборов | жесткая |
|  |  | Цвет нижней секции приборной панели | темно-песочный |
|  |  | Комбинация приборов | экран 4 дюйма км/ч |

|  |  | Информация о кузовном оборудовании в комбинации приборов (в Instrument Cluster) | да |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тахограф | российский тахограф "Штрих" |
|  |  | Идентификация водителя | с идентификацией |
|  |  | Ограничение скорости | 85 km/h |
|  |  | Ограничение скорости, предусмотренное законом | 90 km/h |
|  |  | Пневмопистолет | есть |
|  |  | Прикуриватель | есть |
|  | Климатическая система / Climate system |  |  |
|  |  | Система отопления кабины | с системой |
|  |  | Кондиционер | с кондиционером |
|  |  | Управление отопителем | автоматическая система |
|  |  | Автономный отопитель | отопитель WTA для кабины, 3 кВт |
|  | Внутреннее освещение / Lighting |  |  |
|  |  | Внутреннее освещение | нормальное |
|  |  | Лампа для чтения у нижнего спального места | справа |
|  | Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications |  |  |
|  |  | Информационно-развлекательная система (Infotainment) | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |

|  |  | Громкоговоритель | 4 x 20W |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон радиочастот | Европа |
|  |  | USB IP со стороны водителя | USB |
|  |  | USB IP на приборной панели по центру | USB |
|  |  | Подготовка под установку ГД-рации | с подготовкой (12V) |
|  |  | ГД рация (код цены) | подготовка с источником питания 12V |
|  |  | Коммуникатор | C300 |
|  |  | Оператор связи для устройства Communicator | Telenor |
|  |  | Подготовка для FMS | Gateway (interface) |
|  |  | Электрические розетки 12В и 24В | базовая комплектация |
|  | Инструкции по эксплуатации / Manuals |  |  |
|  |  | Язык инструкции эксплуатации автомобилем | Русский |
|  | Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment |  |  |
|  | Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment |  |  |
|  |  | Шланг для накачки шин | 20-ти метровый |
|  |  | Домкрат | с домкратом |
|  |  | Знак аварийной остановки | 2 знака |
|  | Окраска / Colour |  |  |
|  | Окраска кабины / Cab |  |  |
|  |  | Категория цвета кабины | категория 1 |
|  |  | Тип цвета кабины | эмаль обычная, глянцевая |
|  |  | Цвет кабины | Белый |
|  | Окраска шасси / Chassis |  |  |
|  |  | Степень обработки поверхности шасси | нормальное |
|  |  | Цвет шасси (код цены) | стандартный |
|  |  | Цвет шасси | серый |
|  |  | Цвет шасси серый | Sub Grey |
|  | Многоцветовая окраска / Multi Colour Concept (MCC) |  |  |
|  |  | Цвет верхней панели облицовки радиатора | цвет "черный уголь" (black charcoal) |
|  |  | Цвет верхних ребер облицовки радиатора | цвет "черный уголь" (black charcoal) |
|  |  | Цвет нижней панели облицовки радиатора | цвет "черный уголь" (black charcoal) |